《锑浮渣中有价金属的综合回收》项目技术需求表

| 一、背景说明 综合回收厂锑系统每年产出1000吨的锑浮渣，其锡含量较高，如果与其他锑物料混合熔炼，产出的含锡0.5-1%粗锑会严重影响锑白的生产。如果单独熔炼，则产出数百吨的含铅10-20%、含锑40-50%、含锡10%的粗锑，无法直接投入锑系统和锡系统回收有价金属，造成金属占用。 |  |
| --- | --- |
| 二、需求内容 综合回收锑浮渣中的锑、锡、铅等元素，形成金属或富渣分类回收，能作为生产锑白、粗铅、精锡等的直接原料。 |  |
| 三、参数要求 锑合金或富渣含锡＜0.1%； 锡合金或富渣含锑＜0.5%。 |  |
| 四、需达到效果 形成合金或富渣分类回收，能作为生产锑白、粗铅、精锡等生产的直接原料 |  |
| 揭榜方式 | 外部 |
| 揭榜时间 | 1年 |
| 技术对接人 | 郭学彦13569174190 |