《高稳定性阴极辊表面精密研磨与氧化抑制技术研究及应用》项目技术需求表

| 一、背景说明 铜箔生产中，阴极辊在线研磨后仍会逐渐氧化，导致辊面色差并影响铜箔品质。行业头部企业6微米铜箔单次收卷长度可达5万米以上，而公司司因氧化速度更快需频繁停机研磨（每次耗时超2小时），期间产生大量废品，显著推高生产成本。 |  |
| --- | --- |
| 二、需求内容 提升阴极辊在线/离线研磨技术水平，有效减缓阴极辊氧化时间，提升单次生产收卷米数。 |  |
| 三、参数要求 研磨后6μm铜箔性能达标：抗拉强度≥320MPa，延伸率≥5%；表面粗糙度Ra≤0.3μm，Rz≤2.0μm；横向/上下卷光泽差分别小于20GU和50GU；外观无明显色差。 |  |
| 四、需达到效果 阴极辊在线研磨后单卷有效生产时间≥156小时（基于6微米/40000A电流条件），单次使用周期>60天。 |  |
| 揭榜方式 | 外部 |
| 揭榜时间 | 1年 |
| 技术对接人 | 方帅领 13949696364 |