《热镀用锌合金标样制备技术开发》项目技术需求表

| 一、背景说明 热镀用锌合金标准样品是锌合金成分检测与质量控制的核心基准，其准确性与代表性直接决定了锌基产品的内在品质与性能稳定性。当前，锌合金行业尚缺乏统一的标样制备规范与评价标准；市售商业标样以进口为主，单块（约300g）售价高达3000–5000元，价格昂贵且品类覆盖不全。因此，多数热镀锌合金生产企业采用自制标样以满足日常检测需求。然而，由于各企业在原料选用、制备工艺及检测方法上各行其是，所依据的内控标准不统一，导致锌基产品成分标尺不一、质量参差不齐。更深层次的问题在于，铝、钛、硼、镧铈等易偏析元素在传统制备工艺中难以实现均匀分布，严重影响了标样定值的代表性与量值溯源性。这不仅削弱了企业质量控制的精准度，也制约了行业整体质量水平的协同提升。由此可见，提升热镀用锌合金标准样品的均匀性、准确性与权威性，对于统一行业质量标尺、保障产品一致性与互认性具有重大现实意义。 |  |
| --- | --- |
| 二、需求内容 开发高均匀性、高稳定性热镀用锌合金标准样品制备技术 |  |
| 三、参数要求 制备技术研发的标样应符合以下要求： 1.均匀性指标：Al、Mg：RSD ≤ 0.5%；Si、RE、Ni：RSD ≤ 1%； Sb、Ti、B：RSD ≤ 1.5%； 2.工艺重现性：同一牌号不同批次标样，其特征值差异应小于其定值不确定度U的1/3； 3.长期稳定性：标样在规定的储存条件下（如室温、干燥），有效期≥1年。有效期内的量值变化应小于其不确定度U。 |  |
| 四、需达到效果 1.开发一套热镀用锌合金标样的标准制备技术； 2.形成热镀用锌合金标样的行业或国家标准草案。 |  |
| 揭榜方式 | 外部 |
| 揭榜时间 | 2年 |
| 技术对接人 | 贺源15839179979 |