《研发一款压铸用高导热特种锌合金》项目技术需求表

| 一、背景说明 光模块是光纤通信中实现光电/电光转换的核心组件，其散热外壳是其关键结构件。光模块在使用的时候会散发大量的热，现有5G光模块壳体多采用铝合金、铜合金。 铜合金热导率远高于锌合金及铝合金，铜合金热导率在 397W/(m·K）左右。但铜合金熔点高，压铸存在多方面因素影响，制作困难大。铝合金热导率在180W/(m·K）左右，模块壳体（底座和盖板）属于微型、复杂的精密件，厚度≤0.6mm。采用机械加工，其加工难度系数大，其表面处理难度大，导致光模块壳体报废率高， 加工成本急剧增大。 与铝合金相比，锌合金具有很强的铸造能力，采用锌合金材料，通过模具将光模块壳体压铸成型，得到光模块壳体所需的底座和盖板，锌合金可以打造出比铝合金更薄的外壳产品，大幅度降低光模块壳体的生产成本。但锌合金热导率在110W/(m·K）左右，热导率较低，对于高功率模块，倾向于选择导热率超过180 W/(m·K）的特种合金或复合材料。 |  |
| --- | --- |
| 二、需求内容 研发一款压铸用高导热特种锌合金 |  |
| 三、参数要求 热导率≥180W/(m·K）；化学镀镍百格测试无脱落；中性盐雾test 96H，腐蚀面积≤0.5%；符合RoHS、REACH，无有害物质超标；压铸性能良好；高低温循环：-40℃～85℃循环。 |  |
| 四、需达到效果 高导热特种锌合金可实现压铸生产，生产的光模块外壳等锌合金压铸件，达到替代铝合金的效果。 |  |
| 揭榜方式 | 外部 |
| 揭榜时间 | 2年 |
| 技术对接人 | 贺源15839179979 |